[image: image1.png]



Weekly Safety Meeting

Nombre de la compania
 
Nombre del proyecto

       Supervisor


Fecha
	
	
	
	


Sílice

(Silica)
Introducción
Identifique las actividades en el lugar de trabajo que producen polvo de sílice cristalina y luego elimine el polvo o contrólelo para que los empleados eviten la exposición.  Existen varios peligros para la salud asociados con la exposición al polvo de sílice cristalina:

· Cancer de pulmón




· Enfermedad de los riñones
· Silicosis





· Bronquitis crónica 
· Enfisema




· Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Identificación de actividades peligrosas
Los empleados pueden estar usando productos o materiales que contienen sílice cristalina en el lugar de trabajo.  Actividades que podrían poner en riesgo a los empleados:

· Astillado, martilleo, perforación de roca
· Chorreado abrasivo
· Trituración, carga, acarreo, descarga de roca
· Aserrado, martillado. perforación, esmerilado, astillad de mampostería u hormigón.
· Demolición de estructuras de hormigón o mampostería
· Barrido en seco o uso de aire presurizado para soplar hormigón, roca o polvo de arena
· Trabajar con productos de vidrio
· Material de pavimentación asfáltica
Cómo eliminar o controlar los peligros del polvo de sílice cristalina

Una vez que se hayan identificado las actividades que exponen a los empleados a niveles peligrosos de sílice cristalina, elimine la exposición o contrólela para que no sea un peligro.  Estas son algunas sugerencias:
· Use sustitutos: la mejor manera de eliminar la exposición es usar materiales que no contengan sílice cristalina.
· Use sistemas de contención de polvo: otras formas de eliminar la exposición incluyen la instalación de sistemas de recolección de polvo en las maquinas que generan polvo.
· Trabajo en húmedo: utilice métodos de perforación o aserrado en húmedo para controlar el polvo. Elimine el polvo y los residuos con una aspiradora húmeda o lávelos con una manguera en lugar de soplarlos con aire comprimido o barrer en seco.
· Ventilar: use sistemas de ventilación de extracción local para mantener las áreas de trabajo libres de polvo.
· Equipo de protección personal (respiradores/mascaras contra el polvo): el EPP puede proteger a los empleados de los peligros, pero no los elimina. Si el equipo falla, o no es apropiado para una tarea en particular, un empleado aún puede estar expuesto.
· Practique una Buena higiene personal: quienes trabajen con materiales que contengan sílice cristalina deben lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. Nunca deben comer, beber ni consumir tabaco en las áreas de chorreado abrasivo.
· Aire comprimido: El aire comprimido no debe usarse para limpiar ropa o superficies, a menos que se use junto con un sistema de ventilación que capture eficazmente la nube de polvo creada por el aire comprimido.
Temas adicionales y asistentes a la reunión en la parte posterior:

TEMAS ADICIONALES CUBIERTOS: (ES DECIR, Peligro, Plan de Emergencia)
	1.



	2.



	3.




ASISTENTES A LA REUNIÓN:

NOMBRE



FIRMA



NUMERO DE EMPLEADO
	1.


	
	

	2.


	
	

	3.


	
	

	4.


	
	

	5.


	
	

	6.


	
	

	7.


	
	

	8.


	
	

	9.


	
	

	10.


	
	

	11.


	
	

	12.


	
	


Sílice

Esta reunión de la caja de herramientas pretende ser una visión general de los puntos clave relacionados con este tema y no pretende ser una formación completa de acuerdo con ninguna norma reglamentaria.

[image: image1.png]