[image: image1.jpg]



Weekly Safety Meeting

      Nombre de la compañía

Nombre del proyecto

    Supervisor

    Fecha
	
	
	
	


Operaciones de equipos mecánicos cerca de líneas energizadas

(Mechanical Equipment Operations Near Energized Lines)
1. Comprenda los peligros:
· Contacto eléctrico: Cualquier equipo, especialmente aquellos con largos alcances (por ejemplo, grúas, elevadores de pluma, retroexcavadoras), presenta un riesgo de contacto con líneas eléctricas aéreas.
· Electrocución: El contacto directo con una línea energizada puede resultar en electrocución para el operador o cualquier persona en contacto con el equipo.
· Arco argumental: La electricidad puede formar un arco en objetos conductores cercanos, incluso sin contacto directo.
2. Llevar a cabo la planificación previa a la operación:
· Identifique las líneas eléctricas: Antes de comenzar a trabajar, ubique e identifique todas las líneas eléctricas aéreas y subterráneas en el área de trabajo.
· Establecer una distancia de trabajo segura: OSHA exige una distancia mínima de aproximación de 10 pies para líneas de hasta 50 kV; Esta distancia aumenta con voltajes más altos.

· Marcar límites: Use marcadores visuales, como conos o banderas, para crear un límite físico y recordar a los trabajadores las distancias seguras.

3. Inspeccione el equipo a diario:
· Comprobar el aislamiento: Asegúrese de que todos los equipos o piezas aisladas, como las secciones de la pluma, estén en buenas condiciones, sin grietas ni daños.
· Inspeccione la conexión a tierra: Verify grounding equipment, especially for cranes and other large machinery, to reduce the risk of electrical shock.

· Funcionalidad del equipo: Confirme que los controles, los mecanismos de parada de emergencia y las alarmas funcionen correctamente.
4. Movimiento de control y posicionamiento:
1. Alcance límite de plumas y grúas: Mantenga el equipo a una distancia segura y asegúrese de que ninguna parte del equipo invada la distancia mínima de aproximación.

· Usar observadores: Un observador designado puede ayudar al operador a mantener distancias seguras y evitar el contacto accidental con la línea.
· Restringir el acceso: Limite el acceso al área de trabajo para otro personal que no esté involucrado en la operación.
5. Comunicación y Entrenamiento:
· Reuniones diarias de seguridad: Revise el trabajo planificado para el día, las ubicaciones de las líneas energizadas y cualquier medida de seguridad específica.
· Entrenamiento de señales: Asegúrese de que los operadores y observadores entiendan las señales manuales, los protocolos de radio u otros métodos de comunicación para mantener un funcionamiento seguro del equipo.

· Respuesta a emergencias: Todos los miembros del equipo deben conocer los pasos de respuesta en caso de contacto con líneas energizadas (p. ej., evite tocar el equipo hasta que se desconecte, llame a los servicios de emergencia).
6. EPP y preparación para emergencias:
· Equipo de protección Personal (EPP): Use el EPP adecuado para la tarea, incluidos guantes aislantes y cascos si es necesario.
· Plan de Emergencia: Contar con un plan de acción de emergencia, que incluya la ubicación de los cortes de emergencia y la información de contacto de los servicios públicos.

Conclusión:

Operar equipos mecánicos cerca de líneas energizadas requiere una mayor conciencia, una preparación exhaustiva y un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad.  Mantente siempre informado sobre las distancias de seguridad, asegúrate de que el equipo esté en buenas condiciones y comunícate eficazmente con tu equipo.  Recuerde, la seguridad es una responsabilidad compartida: hable si ve prácticas inseguras y háganse responsables unos a otros.

Additional Topics and Meeting Attendees on back:
TEMAS ADICIONALES TRATADOS: (Es decir, Peligro, Plan de Emergencia)
	1.



	2.



	3.




ASISTENTES A LA REUNIÓN:

NOMBRE



       FIRMA


         NUMERO DE EMPLEADO
	1.


	
	

	2.


	
	

	3.


	
	

	4.


	
	

	5.


	
	

	6.


	
	

	7.


	
	

	8.


	
	

	9.


	
	

	10.


	
	

	11.


	
	

	12.


	
	


Operaciones de equipos mecánicos cerca de líneas energizadas

Esta reunión de la caja de herramientas pretende ser una visión general de los puntos clave relacionados con este tema y no pretende ser una formación completa de acuerdo con ninguna norma reglamentaria.

[image: image1.jpg]